OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: ZR-036/U/RZ/2025

Nazwa zamówienia: „Remont systemu pompowego przepompowni PK-1 w Bydgoszczy”.

- Zamawiający   Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

85-817 Bydgoszcz  ul. Toruńska 103

Tel:  52 58 60 982 Faks: 52 58 60 984 adres e-mail:  tz6@mwik.bydgoszcz.pl

- Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej  www.bip.mwik.bydgoszcz.pl

- Przedmiot zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie remontu trzech pomp w układzie jedna po drugiej z co najmniej dwutygodniowymi przerwami między remontami poszczególnych pomp, w celu diagnostyki i kontroli pracy pompy po remoncie.

Zakres prac remontowych dla poszczególnych pomp obejmuje:

- Naprawę pompy Sewatec K 200-400G, No 9971383700/000300 z 2008 roku polegającą na:

- wymianie kompletu łożysk - 1 kpl.

- wymianie uszczelnień mechanicznych - 1 kpl.

- wymianie pozostałych uszczelnień i oringów - 1 kpl.

- wymianie wału - 1 szt.

- wymianie korpusów łożyskowych - 1 szt.

- wymianie pierścienia ciernego - 1 szt.

- wymianie oleju,

- wymianie pokrywy olejowej - 1 szt.

- wymianie wirnika hydraulicznego – materiał: staliwo 1.4517 (GX2CRNIMOCUN25-6-3-3) - odporne na ścieranie - 1 szt.

- wymianie korpusu pompowego - 1 szt.

- wymianie sprzęgła wraz z wkładkami - 1 kpl.

- wymianie śruby i wpustów - 1 kpl.

- diagnostyce silnika i przewodu zasilającego

- Naprawę pompy Sewatec K 200-400G VU 280M, No 9973488529/000100 z 2017 roku polegającą na:

- wymianie wszystkich łożysk - 1 kpl.

- wymianie uszczelnień mechanicznych - 1 kpl.

- wymianie pozostałych uszczelnień i oringów - 1 kpl.

- wymianie korpusów łożyskowych - 1 szt.

- wymianie pierścienia ciernego - 1 szt.

- wymianie oleju,

- wymianie pokrywy olejowej - 1 szt.

- wymianie wirnika hydraulicznego – materiał: staliwo 1.4517 (GX2CRNIMOCUN25-6-3-3) - odporne na ścieranie - 1 szt.

- wymianie wkładek sprzęgła - 1 kpl.

- wymianie śruby i wpustów - 1 kpl.

- diagnostyce silnika i przewodu zasilającego

- Naprawę pompy Sewatec K 250-400G VU 280M, No 9971383700/00200 z 2008 roku polegającą na:

- wymianie wszystkich łożysk - 1 kpl.

- wymianie uszczelnień mechanicznych - 1 kpl.

- wymianie pozostałych uszczelnień i oringów - 1 kpl.

- wymianie korpusów łożyskowych - 1 szt.

- wymianie pierścienia ciernego - 1 szt.

- wymianie oleju,

- wymianie pokrywy olejowej - 1 szt.

- wymianie wirnika hydraulicznego – materiał: staliwo 1.4517 (GX2CRNIMOCUN25-6-3-3) - odporne na ścieranie - 1 szt.

- wymianie korpusu pompowego - 1 szt.

- wymianie wkładek sprzęgła - 1 kpl.

- wymianie śruby i wpustów - 1 kpl.

- diagnostyce silnika i przewodu zasilającego

CPV: 50500000-0,

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2025 r.

- Kryteria oceny ofert – cena bez podatku VAT.

- Miejsce i termin składania ofert

Miejsce: Bydgoszcz, ul. Toruńska 103 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 01.08.2025 godz. 11:00.

- Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w kwocie 15.000,00 zł

Członek Zarządu

mgr inż. Jakub Wysocki