Załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-227/D/RZ/2025

Zamówienie pn. „Dostawa węży wysokociśnieniowych”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Dostawa węży wysokociśnieniowych”

- Wąż wysokociśnieniowy  120 m x 1’’

- Wymiary: długość 120mb, średnica wewnętrzna 25mm, zakucie 1’’

- Warstwa wewnętrzna - elastomer termoplastyczny

- Warstwa zewnętrzna – poliuretan o zwiększonej wytrzymałości

- Wzmocnienie podwójny oplot tekstylny

- Ciśnienie robocze 250 bar

- Ciśnienie rozrywające 625 bar

- Elastomer wytrzymały na ścieranie oraz przecinanie

- Wytrzymałość na zjawiska hydrolizy, działanie promieni UV i mikrobów

- Minimalny promień gięcia 150 mm -175 mm

- Waga 0,60 kg /mb – 0,65 kg /mb

- Temperatura pracy: od -10 ºC do + 50ºC

- Wąż wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej

- Wąż wysokociśnieniowy  180 m x 5/4’’

- Wymiary: długość 180mb oraz 160mb, średnica wewnętrzna 32mm, zakucie 5/4’’

- Warstwa wewnętrzna - elastomer termoplastyczny

- Warstwa zewnętrzna – poliuretan o zwiększonej wytrzymałości

- Wzmocnienie podwójny oplot tekstylny

- Ciśnienie robocze 250 bar

- Ciśnienie rozrywające 625 bar

- Elastomer wytrzymały na ścieranie oraz przecinanie

- Wytrzymałość na zjawiska hydrolizy, działanie promieni UV i mikrobów

- Minimalny promień gięcia 225 mm – 235 mm

- Waga 0,9 kg /mb - 1,00 kg /mb

- Temperatura pracy: od -10 ºC do + 50ºC

- Wąż wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej

Dokumenty: Każdy wąż powinien posiadać własny numer identyfikacyjny, dostarczony razem z certyfikatem potwierdzającym przejście wymaganych testów.