Załącznik nr 2 – Wzór Wykazu cen

Nr sprawy: ZR-060/Rb/RZ/2025

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa (firma) albo imię i nazwisko Wykonawcy(ów) |
| --- | --- |

Wykaz cen

dot. zamówienia pn. „Remont zbiornika wody na terenie Stacji wodociągowej „Czyżkówko”

| L.p. | Wyszczególnienie | Jednostka miary | Ilość | Cena Jednostkowa w zł (bez podatku VAT) | Cena w zł (bez podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 \4x5\ |
| I | Zbiornik wody czystej nr 3 (poz. 1-8) |  |  |  |  |
| 1 | SUFIT - mycie powierzchni | m2 | 2 279,64 |  |  |
| 2 | SUFIT – naprawa ubytków – zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia i wypełnienie ubytków i odtworzenie powłok 2 składnikową eleastyczną mikrozaprawą | m2 | 113,98 |  |  |
| 3 | ŚCIANY ZEW. I SŁUPY – usunięcie powłok wodoszczelnych, szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC i odtworzenie powłok 2 składnikową, elastyczną mikrozaprawą | m2 | 1 106,31 |  |  |
| 4 | ŚCIANY ZEW. I SŁUPY – iniekcja punktowa | mb | 50,00 |  |  |
| 5 | DNO – usunięcie powłok wodoszczelnych i odtworzenie powłok 2 składnikową, elastyczną mikrozaprawą | m2 | 1 519,76 |  |  |
| 6 | DNO – iniekcja punktowa | mb | 112,00 |  |  |
| 7 | STYK ŚCIANA – DNO – usunięcie i ponowne uszczelnienie styku taśmą wodoszczelną | #### mb | 138,32 |  |  |
| 8 | STYK ŚCIANA – DNO – iniekcja i uszczelnienie styku kitem poliuretanowym | #### mb | 138,32 |  |  |
| II | Zbiornik wody czystej nr 2 (komora rurociągów) posadzka, schody i podest pośredni (poz. 9-20) |  |  |  |  |
| 9 | POSADZKA – rozebranie posadzki z płytek, frezowanie powierzchni po skuciu | #### m2 | 96,00 |  |  |
| 10 | POSADZKA – wykucie bruzdy w posadzce pod odwodnienie liniowe, montaż odwodnienia liniowego | #### mb | 16,00 |  |  |
| 11 | POSADZKA – iniekcja uszczelniająca żywicą poliuretanową i wklejone taśmy wodoszczelnej styku ścian - dno | #### mb | 44,00 |  |  |
| 12 | POSADZKA – wyrównywanie podłoża żywicą epoksydową | #### m2 | 38,00 |  |  |
| 13 | POSADZKA – wykonanie spadków masą polimero-betonową powierzchni poziomych | #### m2 | 58,00 |  |  |
| 14 | POSADZKA – wykonanie izolacji wodoszczelnej, buforowej żywicą i warstwy gruntującej | #### m2 | 96,00 |  |  |
| 15 | POSADZKA – wykonanie posadzki epoksydowo – poliuretanowej i warstwy żywicznej wierzchniej | #### m2 | 96,00 |  |  |
| 16 | POSADZKA – uszczelnienie styków kitem poliuretanowym | #### mb | 51,00 |  |  |
| 17 | SCHODY i PODEST POŚREDNI – przygotowanie podłoża (szlifowanie lub piaskowanie), reprofilacja żywicą epoksydową | #### m2 | 40,40 |  |  |
| 18 | SCHODY i PODEST POŚREDNI – wykonanie warstwy gruntującej, posadzki epoksydowo-poliuretanowej i warstwy żywicznej wierzchniowej | #### m2 | 40,40 |  |  |
| 19 | SCHODY i PODEST POŚREDNI – uszczelnienie styków kitem poliuretanowym | #### mb | 36,00 |  |  |
| 20 | SCHODY I PODEST POŚREDNI – skucie głuchej warstwy, zarysowanie szlichty i wykonanie nowej szlichty z polimerobetonu na warstwie szczepnej | #### m2 | 15,00 |  |  |
| OGÓŁEM POZ. 1÷ 20 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT __% dot. poz. 1÷ _20 (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT (do przeniesienia do formularza oferty) |  |  |  |  |  |