Załącznik nr 7 do SWIZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr … do UMOWY)

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-043/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa rur i kształtek żeliwnych”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Dostawa rur i kształtek żeliwnych”

- Zakres rzeczowy obejmuje dostawę:

- Rur ciśnieniowych z żeliwa sferoidalnego;

- Kolan kołnierzowych;

- Trójników;

- Króćców;

- Zwężek.

- Wymagania szczegółowe:

- Rura ciśnieniowa na ciśnienie nominalne PN 10, do wody  pitnej musi spełniać następujące wymagania:

- Rura wykonana z żeliwa sferoidalnego klasy min. EN-GJS-400 zgodnie

z PN-EN 1563 oraz PN-EN 545, wymiary rur zgodnie z PN EN 545/2010

- Rura zabezpieczona antykorozyjnie od zewnątrz poprzez powłokę składającą się z warstwy cynku metalicznego lub powłoki ze stopu cynkowo-aluminiowego oraz warstwy lakieru bitumicznego(zgodnie z ISO 8179) lub farby epoksydowej  .

- Wewnętrzna powierzchnia rury powlekana zgodnie z PN EN 545/2010

- Kielich wewnątrz cynkowany

- Kształtki muszą spełniać następujące wymagania:

- Wykonane żeliwa sferoidalnego klasy min. 400 wg EN 1563;

- Zabezpieczenie powłoki zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z normą PN EN 545:2010,wykonane  z żywicy epoksydowej nanoszonej metodą fluidyzacyjną o minimalnej grubości em 250,kolor niebieski.

- Wszystkie kształtki żeliwne jednego producenta.

- Wszystkie kształtki wraz z kołnierzem wykonane metodą odlewu.

- Owiercenie kołnierzy na PN-10 zgodne z PN EN 1092-2 : 1999

- Wymiary zgodne z PN EN 545/2010

- Trwałe oznakowanie producenta i parametrów wyrobu.

- Wymagane dokumenty:

- Dokumenty dopuszczające oferowaną armaturę do obrotu w krajach UE, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

- Aktualne Atesty higieniczne PZH na oferowaną armaturę.

- Karty Katalogowe producenta lub opis oferowanego produktu, z których jednoznacznie wynika:

- nazwa producenta,

- konstrukcja zaoferowanych rur i kształtek,

- typ zaoferowanych rur i kształtek,

- rodzaj i jakość użytych do wykonania materiałów, potwierdzające, że oferowane rury i kształtki spełniają wymagania zamawiającego.