Załącznik nr 5 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr 3 do UMOWY) – Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: Z-149/U/RZ/2026

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

Opis przedmiotu zamówienia

pn.: „Remont kolektora pyłów nr 2 w zakresie pneumatyki”

1. Przedmiot zamówienia

a) Przedmiotem zamówienia jest:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu, naprawy i wymiany zużytych/niesprawnych elementów układu pneumatycznego kolektora pyłów # 2

b) Opis pracy przedmiotu zamówienia:

Transportowany z instalacji rurociągiem popiół trafia do cyklonu zlokalizowanego na sklepieniu silosu popiołów. W cyklonie odseparowywane są większe cząsteczki pyłu, natomiast mniejsze są transportowane wraz z powietrzem do obudowy filtra workowego (kolektora pyłów #2) dwoma kanałami do lejów. Konstrukcja lejów i kanałów doprowadzających powietrze z popiołem wymusza wytrącanie się większości pyłu w lejach. W górnej części obudowy powietrze jest odfiltrowywane na filtrach zamocowanych na koszach (worka filtracyjnych). Po odfiltrowaniu powietrze jest wyciągane przez wentylator kolektora pyłów i usuwane do atmosfery.

Obudowa filtra jest odseparowana od silosu popiołów dwoma zestawami zaworów celkowych

(M-Z-06-02 A/B) wraz z ręcznymi zasuwami odcinającymi (06-ZR-29 i 06-ZR-30). Zawory celkowe wraz z zasuwami są sztywnie połączone z lejami filtra, natomiast od strony silosu połączone są kompensatorami materiałowymi, które nie przenoszą wibracji i odkształceń z obudowy filtra.

W górnej części obudowy filtra znajdują włazy rewizyjne służące do inspekcji i montażu worków filtracyjnych. Włazy rewizyjne znajdują się także na ścianach lejów. W bocznej górnej części filtra znajduje się układ regeneracyjny składający się z kolektora sprężonego powietrza oraz elektrozaworów. Do pracy układ regeneracyjny wymaga sprężonego powietrza, które doprowadzone zostało rurociągiem do układu stabilizacji ciśnienia pracującego  w oparciu o zawór regulacyjny PRV-009 (nastawa około 6 bar).

d) Zasada działania kolektora pyłów #2

Filtr workowy stanowi urządzenie do wysokosprawnego odpylania gazów odlotowych ze spalarni osadów ściekowych, w którym separacja cząstek stałych zachodzi na drodze filtracji przez przegrodę filtracyjną wykonaną z materiałów odpornych na podwyższoną temperaturę oraz oddziaływanie związków chemicznych obecnych w spalinach.

Zanieczyszczone gazy procesowe kierowane są do komory filtra, gdzie przepływają przez worki filtracyjne. W wyniku przepływu przez porowatą strukturę tkaniny następuje zatrzymanie cząstek pyłu, w tym popiołu lotnego, na powierzchni worków oraz częściowo w ich strukturze, co prowadzi do wytworzenia warstwy filtracyjnej zwiększającej skuteczność odpylania. Oczyszczone gazy odprowadzane są do dalszego etapu instalacji oczyszczania spalin lub do emitora.

W układzie przed filtrem workowym dozowane są sorbenty, w szczególności węgiel aktywny oraz sorbenty wapniowe, które reagują ze składnikami gazowymi spalin. Produkty reakcji oraz niezreagowane sorbenty są następnie wychwytywane na powierzchni worków filtracyjnych, co umożliwia jednoczesne usuwanie pyłu, kwaśnych zanieczyszczeń gazowych oraz mikrozanieczyszczeń, takich jak metale ciężkie i dioksyny.

Filtr wyposażony jest w pneumatyczny układ oczyszczania worków (pulse-jet), w którym krótkie impulsy sprężonego powietrza wprowadzane są do wnętrza worków poprzez dysze i rury rozprowadzające. Impulsy powodują gwałtowne odkształcenie worka oraz oderwanie nagromadzonej warstwy pyłu i produktów reakcji od jego powierzchni. Proces oczyszczania realizowany jest sekwencyjnie dla poszczególnych sekcji filtra, bez konieczności wyłączania urządzenia z pracy, i sterowany automatycznie w funkcji czasu lub spadku ciśnienia na filtrze.

W trakcie eksploatacji następuje narastanie warstwy pyłu i produktów reakcji powodujące wzrost oporów przepływu, w związku z czym worki filtracyjne podlegają okresowej regeneracji. Oddzielony materiał opada do leja zsypowego i jest przekazywany do układu odpopielania.

Filtr workowy, współpracujący z układem dozowania sorbentów oraz pneumatycznym systemem regeneracji worków, zapewnia bardzo wysoką skuteczność oczyszczania spalin, umożliwiając spełnienie rygorystycznych wymagań emisyjnych dla instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych.

2. Ogólny Zakres prac

- Przegląd i naprawa elektrozaworów impulsowych powietrza do strzepywania worków,

- Wymiana wężyków do sprężonego powietrza,

- Wymiana manometrów różnicowych ciśnienia,

- Wymiana filtra powietrza,

- Przegląd i naprawa reduktora powietrza,

- Przegląd i naprawa wibratora elektrycznego,

2.1. Szczegółowy zakres prac:

- Demontaż, przegląd i naprawa 14 szt. elektrozaworów impulsowych powietrza do strzepywania worków,

- Wymiana wężyków do sprężonego powietrza,

- Wymiana 2 szt. manometrów różnicowych ciśnienia,

- Wymiana filtra powietrza

- Przegląd i naprawa reduktora powietrza,

- Przegląd i naprawa wibratora elektrycznego

- Wykonawca po zakończeniu prac dostarczy dokumentację powykonawczą zawierającą informację o użytych materiałach, surowcach (również świadectwa jakościowe).

- Wykonawca zobowiązany jest do doboru odpowiednich materiałów oraz technologii ich montażu, z uwzględnieniem warunków panujących w tym rejonie instalacji.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne narzędzia i wyposażenie pomocnicze takie jak drabiny i rusztowania do pracy, z uwzględnieniem warunków panujących w tym rejonie instalacji!!

Wszystkie części montowane przez Wykonawcę tj. elektrozaworu, uszczelki, wężyki itp. muszą być fabrycznie nowe.

3. Obowiązki Wykonawcy:

- Odłączenie, zabezpieczenie instalacji elektrycznej i ponowne podłączenie do instalacji elektrycznej,

- Wykonawca zobowiązuje się do ochrony mienia MWiK w Bydgoszczy znajdującego się na terenie realizacji prac przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także do zapewnienia odpowiednich środków ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami..

- Każdorazowe przybycie Wykonawcy na teren zakładu należy potwierdzić pisemnie w sterowni u mistrza ITPO.

- W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do usuwania odpadów i śmieci związanych z realizacją zadania oraz ich utylizacji we własnym zakresie.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu, na którym były prowadzone prace i przekazania go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót w stanie nie gorszym niż zastał.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich pracach lub częściach koniecznych do wykonania remontu, a niewchodzących w zakres przedmiotu zamówienia.

- W przypadku wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieuwzględnionych w powyższym zakresie, zostaną one powierzone Wykonawcy na podstawie odrębnego zlecenia, po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia technicznego konieczności ich wykonania, przy czym na etapie zawarcia umowy nie istniały przesłanki wskazujące na potrzebę ich realizacji.

- Wykonawca  przeprowadzi prace związane z przedmiotem umowy od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6.00 -18.00.

- Opracowanie raportu końcowego w jednej wersji papierowej oraz jednej wersji elektronicznej w postaci pliku PDF na nośniku typu „pendrive” USB 3.0, który powinien zawierać:

- Ocenę stanu technicznego przedmiotu zamówienia,

- Dokumentację powykonawcza zawierająca wykaz zrealizowanych prac remontowych, opis wykonanych czynności oraz dokumentację fotograficzną obrazującą poszczególne etapy realizacji i stan po zakończeniu robót.

- Zalecenia odnośnie dalszej eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie zużyte lub uszkodzone elementy, które zostały wymienione w ramach realizowanego zakresu prac, nie później niż w dniu odbioru końcowego.

4.  Zobowiązania zamawiającego:

Zamawiający udostępni: przyłącze elektryczne 230/400V w celu dostarczenia energii elektrycznej, wózek widłowy o udźwigu 3,5 tony i długości wideł L=1,2m. Z uwagi na postój technologiczny i wykonywanie innych zadań przez obsługę ITPO, wózek widłowy będzie mógł być wykorzystywany tylko na niezbędny okres w celu załadunku i rozładunku.

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną.

5. Gwarancje:

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną pracę oraz zastosowane części na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.