Załącznik nr 7a do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr … do UMOWY)

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-052/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa samochodów dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o.”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

# Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do 3500 kilogramów z zabudową do przewozu osób w ilości 5 miejsc siedzących (z kierowcą) w kabinie wraz z zabudową (plandeka) o wymiarach (mierzone po obrysie zewnętrznym) długość od 2450 milimetrów do 3050 milimetrów, szerokość od 1900 milimetrów do 2200 milimetrów, wysokość od 1800 milimetrów do 1900 milimetrów.

# Główne cech przedmiotu zamówienia.

- Podwozie dwuosiowe.

- Masa całkowita pojazdu do 3500 kilogramów.

- Koła tylne pojedyncze.

- Przystosowany do ruchu prawostronnego.

- Pojazd z homologacją ciężarową (kategorii N1.)

# Silnik i układ przeniesienia napędu.

- Silnik zgodny z normą EURO 6E.

- Silnik napędzany olejem napędowym z lub bez turbodoładowaniem.

- Pojemność silnika maximum 2800 centymetrów sześciennych.

- Moc silnika minimum 120 koni mechanicznych, zapewniająca wystarczającą ilość mocy do obsługi i płynnego poruszania się pojazdu przy pełnym załadunku.

- Maksymalny moment obrotowy minimum 220 niutonometrów.

- Skrzynia biegów automatyczna lub manualna.

- Napęd na przednie lub tylne koła.

- Układ zasilania paliwem przystosowany do eksploatacji pojazdu w warunkach klimatycznych występujących na terenie Polski zgodnie z rozwiązaniami producenta pojazdu.

- Filtr cząstek stałych.

# Kabina.

- Kabina przystosowana do przewozu minimum pięciu osób.

- Klimatyzacja minimum manualna.

- Światła do jazdy dziennej typu LED.

- Zamontowany radiotelefon wraz z anteną (opis w punkcie 8 podpunkt 6.)

- Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem.

- Kierownica po stronie lewej, przystosowana do ruchu prawostronnego.

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie.

- Lusterka boczne na ramionach przystosowanych do szerokości zabudowy.

- Poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera.

- Prędkościomierz wyskalowany na kilometry na godzinę bez tachografu.

- Schowek pod tylnymi siedzeniami (ławką.)

# Podwozie.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, standardowa dla tego typu pojazdu do 3500 kilogramów.

- Fartuchy przeciwbłotne osi przedniej.

- Fartuchy przeciwbłotne z materiału nierdzewnego dostosowane do szerokości kół i zabudowy.

- Hamulec postojowy mechaniczny lub elektryczny.

- Kliny pod koła dwie sztuki.

- Koła z obręczami stalowymi minimum 15 cali, koła tylne pojedyncze lub inne rozwiązanie producenta zapewniające spełnienie wymaganej ładowności oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu.

- Opony wielosezonowe/całoroczne o wzmocnionej konstrukcji, opatrzone na etykiecie Unii Europejskiej symbolem alpejskim (SnowGrip) o rzeźbie bieżnika dostosowanej do poruszania się po drogach nieutwardzonych.

- Dopuszczalne naciski osi zgodne z homologacją producenta pojazdu oraz zapewniające możliwość uzyskania wymaganej ładowności i dopuszczalnej masy całkowitej do 3500 kg.

- Układ hamulcowy dwuobwodowy ze wspomaganiem podciśnieniowym, układ ABS + system rozdzielności siły hamowania.

- System ASR + ESP + system zapobiegający staczaniu się pojazdu przy ruszaniu pod górę (Hill Holder.)

- Zbiornik paliwa minimum 50 litrów zamykany na korek zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

- Zbiornik AdBlue, jeżeli wymagany.

- Zawieszenie tylnej osi zapewniające bezpieczną eksploatację pojazdu przy pełnym dopuszczalnym obciążeniu zgodnie z rozwiązaniem producenta pojazdu.

- Pojazd wyposażony w system poprawiający trakcję podczas jazdy po drogach o ograniczonej przyczepności, np. elektroniczną blokadę mechanizmu różnicowego (eLSD), blokadę mechanizmu różnicowego, system Extended Grip, Terrain Control lub rozwiązanie równoważne producenta, współpracujące z systemami ESP/ASR, oraz asystenta ruszania pod górę.

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym lub elektrycznym.

- Nakładki zabezpieczające powlokę lakiernicza na progi – schodki przy każdych drzwiach (plus komplet dodatkowy.)

- Kabina kolor BIAŁY.

- Plandeka kolor NIEBIESKI z nadrukiem zgodnym z punktem 16

# Wyposażenie elektryczne pojazdu.

- Akumulator 12 V (wolt) o pojemności nie mniejszej niż  95Ah (amperogodzin.)

- Sygnał dźwiękowy cofania.

- Lampa sygnalizacyjna - diodowa (o zmniejszonym poborze mocy) z napisem: „MWiK Bydgoszcz” pomarańczowa zamontowana na niskim stelażu widoczna po obrysie pojazdu.

- Światła zgodne z normą Unii Europejskiej.

- Szyby boczne kabiny sterowane manualnie lub elektrycznie.

- Oświetlenie dodatkowe w części roboczej (bagażowej) składającej się                    z dwóch punktów świetlnych w technologii LED wodoszczelnej, z włącznikiem usytuowanym w części pasażerskiej oraz przy wejściu na skrzynię ładunkową (włącznik schodowy.)

- Immobilizer.

- Centralny zamek.

- Gniazda 12 V (wolt)/USB w przedziale pasażerskim i ładunkowym – do zasilania sprzętu pomocniczego.

- Centralne odcięcie zasilania elektrycznego (np. wyłącznik hebelkowy) – zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora.

# Zabudowa.

- Przedział ładunkowy o wymiarach (mierzony po obrysie zewnętrznym) długość od 2450 milimetrów do 3050 milimetrów, szerokość od 1900 milimetrów do 2200 milimetrów, wysokość od 1800 milimetrów do 1900 milimetrów lub o wymiarach równoważnych zapewniających porównywalną kubaturę oraz funkcjonalność przestrzeni ładunkowej, wyłożony płytą wodoodporną.

- Imadło do trzymania rur podczas gwintowania + montaż na szynach w samochodzie tak aby można było pioniera wysunąć około 0.7 - 1.0 metra poza obręb skrzyni ładunkowej.

- Podłoga części bagażowej wyposażona w uchwyty transportowe po bokach minimum 4 sztuki po każdej stronie, dopuszczalna ładowność przed zabudowaniem minimum 1100 kilogramów; dopuszczalna ładowność po zabudowaniu minimum 500 kilogramów, rurki średnicy 90 - 100 milimetrów z tworzywa sztucznego 3 sztuki zamontowane pod kątem około 15 - 20 stopni od podłogi umożliwiające wstawienie łomu, grabi, haka do pokryw, miotły.

- Montaż 8 sztuk haków umożliwiających powieszenie kaloszy, kasków, szpadli itp.

- Na bokach skrzyni załadunkowej siatka metalowa, do której można zaczepić uchwyty pozwalające na przewóz różnej wielkości materiałów i narzędzi, w komplecie zabudowy 10 sztuk uchwytów. (punktu 2, 3, 4, 5 w ustaleniu z kierownikiem PW, PS podczas realizacji zlecenia),

- Kabina pojazdu przymocowana niezależnie do ramy pojazdu (za pomocą tulei stalowo - gumowych), rama wykonana z profilu o grubości minimum 3 milimetrów (konstrukcji drabinowej) lub samonośna (bez ramowa),

- Pojemniki i zbiorniki na wodę: po lewej stronie pojazdu podwiesić pojemnik zamykany na kluczyk, wypełniający całą przestrzeń między osiami pojazdu mieszczący się pod powierzchnią skrzyniową pojazdu, po prawej stronie pojazdu podwiesić zbiornik na wodę pojemności minimum 20 litrów                          z dozownikiem i kranikiem, pozostałą przestrzeń wypełnić pojemnikiem zamykanym na kluczyk (w ustaleniu z kierownikiem PW podczas realizacji zlecenia),

- Organizer na ubrania robocze i buty – np. wysuwana półka z wywietrznikami na kalosze/odzież mokrą.

- Szafka/wnęka na środki czystości i środki ochrony indywidualnej.

- Pojemnik na zużyte rękawice i odpady w przestrzeni roboczej.

- Boczne listwy ochronne.

# Inne.

- Rok produkcji min. 2025 (pojazd fabrycznie nowy).

- Minimum zestaw dwóch kluczyków.

- Gaśnica zgodna z przepisami „Prawo o ruchu drogowym”.

- Trójkąt ostrzegawczy.

- Komplet dywaników gumowych + komplet pokrowców na siedzenia.

- W samochodzie należy zakupić Radiotelefon: Motorola DM-2600 UHF (komplet), pasmo częstotliwości od 403 MHz (megaherców) do 470 MHz (megaherców), w zestawie mikrofon, kabel zasilający, uchwyt, 24 miesiące gwarancji, zgodnie z założeniami Zamawiającego (system użytkowany przez Zamawiającego) – wyceniony przez firmę: P.D.H Con-Spark Sp. z o.o.,            al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia w ramach istniejącego systemu (ustalono cenę na 2340 złotych netto dla 1 pojazdu). Z montażem przez dealera auta. Antenę dostarcza wykonawca.

- W samochodzie należy zamontować system nadzoru i monitoringu pojazdu (identyfikator kierowcy, rejestrator GPS, przystawka CAN lub sonda ultradźwiękowa) zgodnie z założeniami Zamawiającego (system użytkowany przez Zamawiającego) – wyceniony przez firmę: Atrom Sp. z o.o. Sp. k.                  w ramach istniejącego systemu monitoringu AutoSAT (ustalono cenę na 4000 złotych + podatek VAT dla 1 pojazdu.)

- Ubezpieczenie pojazdu Odpowiedzialności cywilnej „OC,” na okres jednego roku.

- Autoryzowany punkt serwisowy producenta pojazdu zlokalizowany w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego lub zapewnienie przez Wykonawcę odbioru i dostarczenia pojazdu do autoryzowanego serwisu na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji.

- Minimum 2 letnia pełna gwarancja (oraz minimum 5 letnia gwarancja na perforacje karoserii i powłoki lakiernicze) lub 100 000 kilometrów liczone od daty odbioru pojazdu-potwierdzone protokołem.

- Przeglądy gwarancyjne nie częściej niż co 40 000 kilometrów lub raz w roku.

- Wymagana homologacja samochodu ciężarowego.

- Apteczka.

- Podnośnik i klucz do kół.

- Koło zapasowe pełnowymiarowe (mocowane do ramy lub podwozia samochodu od spodu.)

- W samochodach należy wykonać plandekę reklamą MWIK zgodnie z wytycznymi MWiK (wzór przedstawi dział PR w firmie: PLANDEKI ul. Poznańska 272 87-100 Toruń (p. Jarosław K. tel/ 602 369 201) (ustalono cenę na 3400 zł (netto) dla 1 pojazdu) objęcie plandeki gwarancją od daty podpisania protokołu jej odbioru na czas 36 miesięcy i 24 miesięcy dla nadruku reklamowego.

# Dokumenty.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Homologacja dla systemu GPS.

- Homologacja dla całego pojazdu.

- Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdy na terytorium Polski.

Załącznik nr 7b do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr … do UMOWY)

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-052/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa samochodów dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o.”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

# Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do 3500 kilogramów z zabudową do przewozu osób w ilości 3 miejsc siedzących (z kierowcą) w kabinie wraz z zabudową typu blaszak o wymiarach (mierzone po obrysie zewnętrznym) długość od 4900 milimetrów do 6050 milimetrów, szerokość od 1900 milimetrów do 2250 milimetrów, wysokość od 1800 milimetrów do 2660 milimetrów.

Przedział ładunkowy o wymiarach długość od 2450 milimetrów do 3550 milimetrów,

# Główne cech przedmiotu zamówienia.

- Podwozie dwuosiowe.

- Masa całkowita pojazdu do 3,5 tony.

- Koła tylne pojedyncze.

- Przystosowany do ruchu prawostronnego.

- Pojazd z homologacją ciężarową (kategorii N1.)

# Silnik i układ przeniesienia napędu.

- Silnik zgodny z normą EURO 6E.

- Silnik napędzany olejem napędowym z turbodoładowaniem.

- Pojemność silnika maxymalna 2800 centymetrów sześciennych.

- Moc silnika minimum 130 koni mechanicznych, zapewniająca wystarczającą ilość mocy i płynnego poruszania się pojazdu przy pełnym załadunku.

- Maksymalny moment obrotowy minimum 270 niutonometrów.

- Skrzynia manualna.

- Napęd na tylne koła lub koła przednie

- Podgrzewany filtr paliwa.

- Filtr cząstek stałych.

# Kabina.

- Kabina przystosowana do przewozu trzech osób.

- Komputer pokładowy w języku polskim

- Klimatyzacja minimum manualna.

- Radio z zestawem głośnomówiącym.

- Automatyczne światła.

- Światła do jazdy dziennej typu LED (zgodne z ECE R87).

- Zamontowany radiotelefon wraz z anteną (opis w punkcie 8 podpunkt 6.)

- Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem.

- Kierownica po stronie lewej, przystosowana do ruchu prawostronnego.

- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie.

- Lusterka boczne na ramionach przystosowanych do szerokości zabudowy.

- Poduszka bezpieczeństwa kierowcy i pasażera.

- Prędkościomierz wyskalowany na kilometry na godzinę bez tachografu.

- Schowek pod tylnymi siedzeniami (ławką.)

- Uchwyt na tablet/laptop lub organizer na dokumenty (w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

# Podwozie.

- Dopuszczalna masa całkowita pojazdu, standardowa dla tego typu pojazdu do 3500 kilogramów; dopuszczalna ładowność przed zabudowaniem minimum 1050 kilogramów, minimalna ładowność pojazdy po zabudowie 500 kilogramów - poświadczona protokołem z ważenia – waga legalizowana (pojazd + pełne wyposażenie i zabudowy + 3 osoby (ok. 3 x 70 kilogramów) + ¾ baku paliwa i płyny eksploatacyjne wg DTRki +300 kilogramów ładowności – NIE może zostać przekroczone DMC pojazdu,

- Fartuchy przeciw błotne osi przedniej.

- Fartuchy przeciw błotne dostosowane do szerokości kół i zabudowy.

- Hamulec postojowy mechaniczny lub elektryczny.

- Kliny pod koła dwie sztuki.

- Koła z obręczami stalowymi minimum 15 cali, koła tylne pojedyncze.

- Opony wielosezonowe/całoroczne o wzmocnionej konstrukcji, opatrzone na etykiecie Unii Europejskiej symbolem alpejskim (SnowGrip) o rzeźbie bieżnika dostosowanej do poruszania się po drogach nieutwardzonych.

- Nośność osi przedniej minimum 1800 kilogramów i tylnej minimum 2100 kilogramów.

- Rura wydechowa wyprowadzona centralnie pod pojazdem między osiami.

- Układ hamulcowy dwuobwodowy ze wspomaganiem podciśnieniowym, układ ABS + system rozdzielności siły hamowania.

- System ASR + ESP + system zapobiegający staczaniu się pojazdu przy ruszaniu pod górę (Hill Holder.)

- Zbiornik paliwa minimum 50 litrów zamykany na korek zabezpieczony przed dostępem osób trzecich.

- Zbiornik AdBlue, jeżeli wymagany.

- Zawieszenie przednie na drążkach skrętnych lub inne.

- Resory tylne wzmocnione o małym ugięciu, belka skrętna  lub inne równoważne  rozwiązanie.

- Asystent ruszania pod wzniesienie.

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym lub elektrycznym.

- Nakładki zabezpieczające powlokę lakiernicza na progi – schodki przy każdych drzwiach (plus komplet dodatkowy.)

- Kolor BIAŁY.

# Wyposażenie elektryczne pojazdu.

- Akumulator 12 V (wolt) o pojemności minimum 80 Ah (amperogodzin.)

- Sygnał dźwiękowy cofania.

- Lampa sygnalizacyjna - diodowa (o zmniejszonym poborze mocy) z napisem: „MWiK Bydgoszcz” pomarańczowa zamontowana na niskim stelażu (w ustaleniu i po akceptacji Kierownikiem PS podczas realizacji zamówienia).

- 2 ga Lampa sygnalizacyjna - diodowa (o zmniejszonym poborze mocy) z napisem: „MWiK Bydgoszcz” pomarańczowa zamontowana na niskim stelażu z tyłu pojazdu. (w ustaleniu i po akceptacji z Kierownikiem PS podczas realizacji zamówienia).

- Światła zgodne z normą Unii Europejskiej.

- Kamera cofania z liniami pomocniczymi, wyświetlacz fabryczny lub dodatkowy.

- Szyby boczne kabiny sterowane elektrycznie.

- Oświetlenie dodatkowe w części roboczej (bagażowej) składającej się                    z dwóch punktów świetlnych w technologii LED wodoszczelnej, z włącznikiem usytuowanym w części pasażerskiej oraz przy wejściu na skrzynie ładunkową (włącznik schodowy.) (w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

- Immobilizer.

- Centralny zamek.

- Gniazda 12 V (wolt)/USB w przedziale pasażerskim i ładunkowym – do zasilania sprzętu pomocniczego (w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

- Dodatkowe gniazdo zapalniczki (szt. 1 w przedziale ładunkowym, w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

- Centralne odcięcie zasilania elektrycznego (np. wyłącznik hebelkowy) – zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora.

- Ogranicznik prędkości do 90 km/h (kilometrów na godzinę.)

# Zabudowa.

- Przedział ładunkowy o wymiarach (mierzony po obrysie zewnętrznym) długość od 2450 milimetrów do 3550 milimetrów, szerokość od 1800 milimetrów do 2100 milimetrów, wysokość od 1800 milimetrów do 1900 milimetrów wyłożony płytą wodoodporną.

- Nadwozie – typu blaszak, skrzynia na narzędzia z płyty kompozytowej spełniającej wymogi do tego typu konstrukcji, zamykana na kłódkę o wymiarach szerokość od 1650 milimetrów do 2100 milimetrów (na całej szerokości skrzyni ładunkowej pojazdu) x  600 milimetrów x 600 milimetrów, (przedzielona wzdłuż w stosunku 250:350 oraz na szerokości, tak, aby z prawej strony powstała skrzynia o szerokości 600 milimetrów przedzielona wzdłuż w stosunku 400:200, wysokość wszystkich płyt dzielących skrzynię 400 milimetrów.

- Ściana działowa z oknem lub bez

- Podłoga części bagażowej wyposażona w uchwyty transportowe po bokach minimum 4 sztuki po każdej stronie, rurki średnicy 90 - 100 milimetrów z tworzywa sztucznego 3 sztuki zamontowane pod kątem około 15 - 20 stopni od podłogi umożliwiające wstawienie łomu, grabi, haka do pokryw, miotły (w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

- Montaż 8 sztuk haków umożliwiających powieszenie kaloszy, kasków, szpadli itp. (w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

- Na bokach skrzyni załadunkowej siatka metalowa, do której można zaczepić uchwyty pozwalające na przewóz różnej wielkości materiałów i narzędzi, w komplecie zabudowy 10 sztuk uchwytów. (w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

- Kabina pojazdu przymocowana niezależnie do ramy pojazdu, rama wykonana z profilu o grubości minimum 3 milimetrów lub samonośne.

- Zbiorniki na wodę o pojemności minimum 10 litrów z kranikiem + pojemnik na mydło z dozownikiem i kranikiem, (zamontować w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

- Organizer na ubrania robocze i buty – np. wysuwana półka z wywietrznikami na kalosze/odzież mokrą (w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

- Szafka/wnęka na środki czystości i środki ochrony indywidualnej (w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

- Pojemnik na zużyte rękawice i odpady w przestrzeni roboczej (w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

- Tylne drzwi dwuskrzydłowe, otwierane pod katem minimum 255 stopni + zabezpieczenie przed samoczynnym zamknięciem.

- Boczne listwy ochronne.

# Inne.

- Rok produkcji min. 2025 (pojazd fabrycznie nowy).

- Minimum zestaw dwóch kluczyków.

- Gaśnica zgodna z przepisami „Prawo o ruchu drogowym” dla pojazdu + dodatkowa zamontowana w przedziale ładunkowym.

- Trójkąt ostrzegawczy.

- Możliwość oklejenia pojazdu logotypem bez utraty gwarancji.

- Olejoodporna wykładzina podłogi w przedziale ładunkowym i pasażerskim – odporna na zabrudzenia chemiczne (w ustaleniu z Kierownikiem PTO podczas realizacji zamówienia).

- Komplet dywaników gumowych + komplet pokrowców na siedzenia.

- W samochodzie należy zakupić Radiotelefon: Motorola DM-2600 UHF (komplet), pasmo częstotliwości od 403 MHz (megaherców) do 470 MHz (megaherców), w zestawie mikrofon, kabel zasilający, uchwyt, 24 miesiące gwarancji, zgodnie z założeniami Zamawiającego (system użytkowany przez Zamawiającego) – wyceniony przez firmę: P.D.H Con-Spark Sp. z o.o.,            al. Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia w ramach istniejącego systemu (ustalono cenę na 2340 złotych netto dla 1 pojazdu). Z montażem przez dealera auta bez utraty gwarancji. Antenę dostarcza zamawiający. Montaż po stronie dostawcy.

- W samochodzie należy zamontować system nadzoru i monitoringu pojazdu (identyfikator kierowcy, rejestrator GPS, przystawka CAN lub sonda ultradźwiękowa) zgodnie z założeniami Zamawiającego (system użytkowany przez Zamawiającego) – wyceniony przez firmę: Atrom Sp. z o.o. Sp. k.                  w ramach istniejącego systemu monitoringu AutoSAT (ustalono cenę na 4000 złotych + podatek VAT dla 1 pojazdu.)

- W pojeździe należy zamontować dedykowany do istniejącego systemu „eKarty Drogowe" terminal AMB + uchwyt, montaż przez producenta „Atrom Sp. z o.o. Sp. k." (ustalono cenę wraz z montażem - 2700 zł netto.)

- W samochodach należy wykonać oklejenie logotypem MWIK zgodnie z wytycznymi MWiK (wzór przedstawi dział PR) w firmie: MAX MEDIA Jacek Michalczyszyn ul. Kraszewskiego 9A Bydgoszcz (ustalono cenę na 5000 zł (netto) dla 1 pojazdu), 36 m-czna gwarancji jakości i rękojmi za wady, w tym kolor druku na usługę,

- Ubezpieczenie pojazdu Odpowiedzialności cywilnej „OC,” na okres jednego roku.

- Serwis gwarancyjny (autoryzowany) w odległości do 20 kilometrów od siedziby zamawiającego.

- Minimum 2 letnia pełna gwarancja (oraz minimum 5 letnia gwarancja na perforacje karoserii i powłoki lakiernicze) lub 100 000 kilometrów liczone od daty odbioru pojazdu-potwierdzone protokołem.

- Przeglądy gwarancyjne nie częściej niż co 40 000 kilometrów lub raz w roku.

- Wymagana homologacja samochodu ciężarowego.

- Apteczka.

- Podnośnik i klucz do kół.

- Koło zapasowe pełnowymiarowe (mocowane do ramy lub podwozia samochodu od spodu)

- Pojazd dostarczony z pełnym w 100% bakiem paliwa i innymi płynami eksploatacyjnymi

- Pokrowiec na dokumenty rejestracyjne i instrukcję obsługi (w kabinie.)

# Dokumenty.

- Instrukcja obsługi w języku polskim minimum 2 egzemplarze.

- Homologacja dla systemu GPS.

- Homologacja dla całego pojazdu.

- Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdy na terytorium Polski.

Załącznik nr 7c do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik nr … do UMOWY)

– Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: ZR-052/D/RZ/2026

Zamówienie pn. „Dostawa samochodów dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o.o.”

ZAMAWIAJACY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o.

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon (L1H1) z zabudową magazynowo warsztatową wraz z wykonaniem przeglądów okresowych w okresie gwarancji. Samochód musi posiadać następujące parametry.

  - Wymiary zewnętrzne

- Długość całkowita: 4,80 – 5,15 m,

- Szerokość (bez lusterek): 1,90 – 2,05 m,

- Wysokość całkowita: 1,90 – 2,25 m,

- Rozstaw osi: 3,00 – 3,10 m.

  - Przestrzeń ładunkowa (Paka)

- Objętość ładunkowa: 5,0 – 6,5 m³,

- Długość podłogi: 2,40 – 2,70 m,

- Wysokość wnętrza: 1,30 – 1,65 m,

- Szerokość maksymalna: 1,60 – 1,85 m,

- Szerokość między nadkolami: 1,20 – 1,40 m.

  - Wagi i ładowność

- Ładowność użytkowa: 800 – 1300 kg,

- Masa własna pojazdu: 1600 – 1900 kg.

  - Układ napędowy i eksploatacja

- Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna,

- Układ hamulcowy dwuobwodowy ze wspomaganiem podciśnieniowym, układ ABS, kontrola stabilizacji toru jazdy + zapobieganie buksowania kół na ślizgiej nawierzchni,

- Napęd na koła przednie lub tylne,

- Wyposażony w systemy  ESP, EBV, BAS lub równoważne z oznaczeniami,

- Koła o średnicy min 15”; opony o wzmocnionej konstrukcji, wielosezonowe / całoroczne, opatrzone na etykiecie UE symbolem alpejskim (SnowGrip) o rzeźbie bieżnika dostosowanej do poruszania się po drogach nieutwardzonych (w ustaleniu z kierownikiem PS w trakcje realizacji zlecenia), koło zapasowe

- Nakładki zabezpieczające powlokę lakiernicza na progi – schodki przy każdych drzwiach + dodatkowy komplet,

- Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk lub centralnie

  - Cechy konstrukcyjne i funkcjonalność

Przy zabudowanym pojeździe wraz z pełnym bakiem paliwa + 2 osoby (ok. 2x80 kg) musi pozostać około 500 kg załadunku z bezwzględnym zachowaniem nie przekraczającym DMC pojazdu

- Drzwi boczne: przesuwne po prawej stronie (opcjonalnie z obu stron),

- Drzwi tylne: dwuskrzydłowe, asymetryczne, otwierane o 180 stopni, zabezpieczenie przed samoczynnym zamknięciem , drzwi przeszklone szyby przyciemniane i ogrzewane,

- Kabina: 3-miejscowa (kierowca + podwójna kanapa pasażera),

- Ściana działowa: pełna bez lub z  oknem oddzielającym kabinę od przestrzeni ładunkowej.

- Roczne ubezpieczenie OC dla pojazdu,

- Wymagana homologacja samochodu ciężarowego,

- Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu

  - Komfort, multimedia, bezpieczeństwo

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem, min. poduszka powietrzna dla kierowcy oraz pasażera,

- Immobiliser, centralny zamek, radio zamontowane,

- Pakiet elektryczny – szyby otwierane elektrycznie + lusterka sterowane elektr,

- Podgrzewane lusterka zewnętrzne,

- Zestaw głośnomówiący,

- Klimatyzacja min. manualna,

- Czujniki cofania – parkowania  przód i tył,

- Kamera cofania z wyświetlaczem ok 5 -8 cali, producenta lub dokładana dodatkowo

- Komplet dywaników gumowych +  2 komplety pokrowców na siedzenia,

- Kliny zabezpieczające pod koła: 2 sztuki

- Światła do jazdy dziennej (diodowe LED),

- Pojazdu z bocznymi żółtymi pulsatorami uruchomianymi z kokpitu pojazdu,

- Boczne listwy ochronne

- Gaśnica, apteczka

- Trójkąt ostrzegawczy

  - Wymagania personalizowane

- Lampa sygnalizacyjna - diodowa z napisem : „MWiK Bydgoszcz” pomarańczowa,  widoczna po obrysie pojazdu (zamontowany tak, aby min. zwiększyć wysokość pojazdu w ustaleniu z Kierownikiem zakł. transportu),

- W samochodzie należy zamontować system nadzoru i monitoringu pojazdu (identyfikator kierowcy, rejestrator GPS, przystawka CAN lub sonda ultradźwiękowa) zgodnie z założeniami Zamawiającego (system użytkowany przez Zamawiającego) – wyceniony przez firmę: Zakład Elektroniczny ATROM w ramach istniejącego systemu monitoringu AutoSAT (ustalono cenę na 3650 zł + VAT dla 1 pojazdu).

- W samochodzie należy zakupić Radiotelefon: Motorola DM-2600 UHF (komplet), pasmo częstotliwości 403-470 MHz, w zestawie mikrofon, kabel zasilający, uchwyt, 24 m-ce gwarancji, zgodnie z założeniami Zamawiającego (system użytkowany przez Zamawiającego) – wyceniony przez firmę: P.D.H Con-Spark Sp. z o.o., al. Jana  Pawła II 1, 81-345 Gdynia w ramach istniejącego systemu (ustalono cenę na 2340 zł (netto) dla 1 pojazdu). Z montażem przez dealera auta. Antenę dostarcza zamawiający

- W pojeździe należy wykonać oklejenie reklamą MWIK zgodnie z wytycznymi MWiK (wzór przedstawi dział Marketingu) w firmie: MAX MEDIA Jacek Michalczyszyn ul. Kraszewskiego 9A Bydgoszcz (ustalono cenę na 5000 zł (netto) dla 1 pojazdu), 36 m-czna gwarancji jakości i rekojmia za wady, w tym kolor druku

  - Gwarancja i przeglądy

- Serwis gwarancyjny (autoryzowany) w odległości do 20 km od siedziby zamawiającego,

- Min. 2 letnia pełna gwarancja (oraz min. 5 letnia gwarancja na perforacje karoserii i powłoki lakiernicze) lub 100 000 km liczone od daty odbioru protokołem pojazdów,

- Min. 2 letnia gwarancja oraz ASSISTANCE 24h., serwis w odległości do 25 km od siedziby zamawiającego,

- Czasookres pomiędzy przeglądami nie częściej, niż co 30 000 km lub raz w roku, (co nastąpi pierwsze),

- Możliwość oklejenia pojazdu logotypem bez utraty gwarancji

# Zabudowa przestrzeni

  - Przestrzeń pasażerska

- Dodatkowe oświetlenie diodowe min w dwóch punktach – w ustaleniu z kierownikiem zakł. Transportu

  - Przestrzeń ładunkowa

- Przedział ładunkowy musi zostać wyłożony płytą antypoślizgową wodoodporną z panelami bocznymi

- Na suficie musi zostać zamontowana Lampa LED do dodatkowego oświetlenia przestrzeni kabinowej

- Wzdłuż krótkiej ściany za kabiną kierowcy zlicowane z podłoga listwy airline 2szt. wraz z pasami transportowymi w min. 2 miejscach

Zabudowa wykonana według obecnych standardów zabudów modułowych do pojazdów o przeznaczeniu warsztatowo-magazynowych

- Spody szuflad i półek zabezpieczone panelami komorowymi z polipropylenu, tłumiące hałas i wytrzymałe na ostre krawędzie elementów przewożonych,

- Zabudowy/szafy muszą mieć zewnętrzne zabezpieczenia przed wpadnięciem elementów za tył zabudowy,

- Udźwig szuflad min. 50kg, udźwig półek min. 100kg,

- Szuflady muszą być zabezpieczone przed samoczynnym otwieraniem podczas transportu.

- Blat roboczy zabezpieczony sklejką odporną na wysokie temp (ciepła cyna), oraz na wilgoć

- Modułowe krzesło do blatu roboczego, zapewniające ergonomie pracy zgodną z odpowiednimi normami

- Mobilny kącik czystości z uchwytem modułowym pozwalającym na mocowanie na wykonanych zabudowach. w skład  kącika czystości wchodzi:

  - Uchwyt na ręcznik papierowy

  - Dozownik do mydła i płynu dezynfekującego,

  - Zbiornik na wodę

  - Koszt na odpady

- Zabudowa nr 1

  - Wzdłuż lewej ściany zabudowa na min:

    - Wysokość 1225mm

    - Długość 1695 mm

    - Głębokość 385 mm

  - Wyposażona w 4 szuflady o wymiarach:

    - Szerokość min 1130mm wysokość 300mm głębokość tak jak zabudowa,

    - Szerokość min 1130mm wysokość 300mm głębokość tak jak zabudowa,

    - Szerokość min 1130mm wysokość 150mm głębokość tak jak zabudowa,

    - Szerokość min 465mm wysokość 300mm głębokość tak jak zabudowa.

  - Wyposażona w 3 półki regulowane

    - 2 szt o szerokości min 465m,

    - 1 szt o szerokości min 1130 wyposażona w 5 kuwet jednakowych wymiarów.

- Prawa ściana zabudowy musi mieć zamontowaną blachę perforowa z otworami kwadratowymi z zamontowanymi haczykami w ilości 6 szt

- Zabudowa nr 2

  - Wzdłuż prawej ściany od drzwi wejściowy frontowych do drzwi przesuwnych bocznych o wymiarach:

    - Wysokość 1250mm,

    - Długość 1020mm,

    - Głębokość część dolna z blatem roboczym 385mm, nadstawka nad blat 285mm.

  - Wyposażona w 3 szuflady o wysokości 100mm:

    - 2 szuflady przeznaczone na narzędzia wyścielone pianka z wzorami na odpowiednie elementy zgodnie z poniższą listą wchodzącą w skład zamówienia:

      - Zestaw kluczy płaskich do numeru 8”-32”

      - Klucz grzechotka wraz z nakładkami

      - Zestaw wkrętaków płaskich, krzyżowych, torksów, imbusów

      - 2x Szczypce uniwersalne (kombinerki)

      - Szczypce płaskie

      - Szczypce boczne

      - Szczypce nastawne (żabka) 1’’

      - Szczypce nastawne (żabka) 2’’

      - Nóż uniwersalny z wysuwanym ostrzem

      - Miara rozwijana 5m

      - Klucze imbusowe od 1/16 – 3/8

Pozostała lista tyczy się wykonania odpowiednich wzorów w piance po wcześniejszej konsultacji dot. rozmiarów z przedstawicielem działu automatyki w MWiK

      - Próbnik

      - Multimetr

      - Zadajnik pętli prądowej

      - Amperomierz cęgowy

      - Lutownica

      - Miernik wielogazowy

    - 1 szuflada najniższa – wyposażona w specjalna piankę zabezpieczającą dla transportu urządzenia mobilnego laptop lub tablet

  - Wyposażona w na samym dole najniżej od ziemi z wykonanymi elementami mocującymi krzesło modułowe wysuwane do blatu roboczego

  - Pomiędzy blatem roboczym a półkami min 250mm przestrzeni. Dwie półki o takich samych wysokościach wyposażone w 16 takich samych modułowych kuwet.

  - Pod górnymi pólkami Lampa LED

  - Z prawej strony przestrzeni roboczej nad blatem gniazdo 230V/AC wraz z włącznikiem lampy LED.

  - Przetwornica zamontowana w niewidocznym zabezpieczonym miejscu z możliwością demontażu lub wymiany. W zabudowie nr 2

  - Na prawym boku zabudowy zamontować imadło na modułowy wysięgniku z możliwością przemieszczania w dwóch osiach góra dół (+-10cm od pozycji 0) oraz lewo i prawo (maksymalnie do nie mniej niż 35cm wysunięcia od pozycji krańcowej)

  - Wysięgnik wykonany z wytrzymałego materiały odpornym na zginanie nawet przy wysokim nacisku przekraczającym 100kg.

Poniższe rysunki przedstawiają wymaganą zabudowę wymiary poszczególnych elementów mogą się różnić w zależności od wykorzystanego pojazdu.

Ryc.1 rzut zabudowy nr 1 z wymiarami

Ryc.2 rzut zabudowy nr 2 z wymiarami

Ryc.3 Widok obu zabudów od strony drzwi podwójnych wejściowych

Ryc.4 Rzut z góry

Ryc.5 Widok 3D zabudowy nr 1

Ryc.6 Widok zabudowy nr 2